高性能计算互连大作业 –

Flow control based routing for 3D meshes

https://github.com/LGY35/NOC_Simulator

原模拟器实现了2D Mesh网络拓扑，现需要实现基于流控制路由的3D Meshes网络，需要对网络结构、路由算法、消息结构进行更改。

（一）网络结构：

为防止混淆，将原来的Q2DTorus.cpp、Q2DTorus.h和Q2DTorusNode.cpp、Q2DTorusNode.h文件名称全部更改为以 *3DMesh* 命名的文件。文件中关于网络结构的定义，从2D Mesh全部更改为 3D Mesh。原来实现的为4 * 4 的2D mesh，现增加一个维度。

Q3DMesh.h：

只需要将相应的2DTorus改成3DMesh即可

Q3DMesh.cpp：

构造函数中，需要增加z维度，将拓扑从2d增加到3d，比如：

下面各个节点的链接也是如此。

最后的Clear中也要对循环索引最大值修改为k*k*k。

Q3DMeshNode.h：

在节点类定义Q3DMeshNode中，增加z维度，各个变量相同增加。

此处Q3DMesh.h和Q3DMeshNode.h 存在循环包含的问题，虽然是warning，但是还是解决一下。

（1）在 `Q3DMeshNode.h` 中继续使用前向声明 `class Q3DMesh;`。

（2）在 `Q3DMesh.h` 中包含 `Q3DMeshNode.h` 以获取 `Q3DMeshNode` 的完整定义。

（3）在 `Q3DMeshNode.cpp` 中包含 `Q3DMesh.h`。

Q3DMeshNode.cpp：

各个方法函数中，设置节点的坐标、buffer、linkbuffer、bufferPlus、clearBuffer都增加一个z维度（zneg、zpos为邻接节点）。

（二）路由算法：

路由算法方面，Flow control based routing for 3D meshes 任务，是基于流控制，而路由算法可以有多种选择。此处继续选择源代码中的DOR路由算法，不过需要增加z维度，并对路由代码进行了简化。

Allrouting.h：

将相应的2dtorus命名改成3dmesh即可

Routing.h：

将相应的2dtorus命名改成3dmesh即可

Routing.cpp：

环链路相关函数：torus需要环链路，但是Mesh没有，所以此处环链路只需要保持0即可。

同理，在对路由选择时，只保留环链路为0的情况即可。最后有1、2个链路的路由函数直接删除即可。

在无链路路由方法函数中，增加z维度，然后更简洁的实现DOR算法。

Routing2.h：

负责路由信息相关，增加z维度即可。

Routing2.cpp：

首先是转发函数，根据消息s决定其路由路径NodeInfo *Routing2::forward(Message &s)

需要增加z维度，并且在消息转发机制上，从2维度的编码改成3维度的编码，即var = var1*2 + var2 改成 var = var1*4 + var2*2 + var。然后修改路由选择逻辑。如下：

下面有处理沿xyz三个维度的路由决策函数。这里也需要相应的修改。

首先需要增加一个z维度的决策函数。3D mesh中无环链路，所以关于链路判断的部分可以删除，下面是x维度的部分，y、z维度相同，都要删除。

（三）消息结构-流控制算法：

流量控制(flow control)管理网络缓冲区和链路的分配，决定何时以及以什么粒度将缓冲区和链路分配给消息，并且决定如何在使用网络的众多消息之间共享这些资源。

Event.cpp中完成了基于flit的流量控制机制，所以我们可以使用，即：

wormhole flow control：

一旦头部flit（header flit）为自身找到了前进的路径，后续的flits会跟随相同的路径前进，而不需要为每个flit重新确定路径。一旦后续节点有足够的缓冲区用于该flit，该flit就可以离开当前节点。以flit大小的单位分配存储和带宽，但链路在数据包在路由器中的生命周期内被持续占用。结果是，当一个数据包被阻塞时，该数据包占用的所有物理链路都处于空闲状态。虫洞流量控制通过允许flit在下游缓冲区可用时尽快离开路由器来降低数据包的延迟（在没有争用的情况下，延迟与虚拟截断相同）。

Event.cpp：流量模式选择uniform模式。内部的维度相应改变为k^3。同时后面几个消息类型也相应的改变。

在testfuc.cpp中， tail flit的索引原来是19，但是消息长度在Q3DMesh.h中定义为16，所以这里需要更改，不然会出现指针指向未知内存区域。

（四）运行

main.cpp：

main.cpp中只需要做简单的名称调整即可。

环境配置：

使用VSCode开发，所以编写Makefile脚本如下。执行时：

make : 编译

make run : 编译并运行，生成coredump文件用于调试（或直接运行）

make debug : 编译并启动gdb（或直接启动gdb）

make debug-core : 编译并使用gdb调试core文件

- TARGET_EXEC := NOC

- BUILD_DIR := ./build

- SRC_DIRS := ./src

- SRCS := $(shell find $(SRC_DIRS) -name '*.cpp')

- INC_DIRS := ./include

- INC_FLAGS := $(addprefix -I,$(INC_DIRS))

- CPPFLAGS := $(INC_FLAGS) -MMD -MP -g  # 加入 -g 以启用调试信息

- DEPS := $(OBJS:.o=.d)

- OBJS := $(SRCS:%.cpp=$(BUILD_DIR)/%.o)

- # 将目标文件链接成最终的可执行文件。

- $(BUILD_DIR)/$(TARGET_EXEC): $(OBJS)

- $(CXX) $(OBJS) -o $@ $(LDFLAGS)

- # C++源代码构建步骤

- $(BUILD_DIR)/%.o: %.cpp

- mkdir -p $(dir $@)

- $(CXX) $(CPPFLAGS) $(CXXFLAGS) -c $< -o $@

- # 新增一个目标来运行程序，允许生成 core 文件

- run: $(BUILD_DIR)/$(TARGET_EXEC)

- ulimit -c unlimited; ./$(BUILD_DIR)/$(TARGET_EXEC)

- # 这个目标是专门用来调试已经崩溃并生成了 core 文件的程序。

- debug-core:

- gdb -c core $(BUILD_DIR)/$(TARGET_EXEC)

- # 这个目标用于直接启动 GDB 调试正在运行的或是可重新启动的程序。

- debug: $(BUILD_DIR)/$(TARGET_EXEC)  # 新增 debug 目标

- gdb $(BUILD_DIR)/$(TARGET_EXEC)

- # 这个目标用于直接启动 GDB 调试正在运行的或是可重新启动的程序。

- .PHONY: clean

- clean:

- rm -r $(BUILD_DIR)

- rm -f ./core*

- -include $(DEPS)

输出：

通过改变threshold 和 totalcircle的值，测试了3组输出数据。

输出（1）：

threshold = 80000;

totalcircle = 10000;

此时峰值吞吐率为0.015

输出文件：

/NOC_Simulator/Simulator/data/clu1-DOR

/NOC_Simulator/Simulator/test

这组结果的threshold设置的非常大，其实没有必要。而totalcircle比较小，饱和点很快就达到了。

输出（2）：

threshold = 8000;

totalcircle = 15000;

此时峰值吞吐率为0.0193333

饱和速度变慢。

输出（3）：

threshold = 10000;

totalcircle = 17000;

此时峰值吞吐率为0.0164246

饱和速度更慢。

总结：

1.提高threshold 可以允许更多消息在网络中存在，这有助于提高系统的利用率，但同时也可能引起拥堵，尤其是在节点或链路资源有限的情况下。

2. 增加totalcircle 提供了更长的时间窗口来处理消息，这有助于处理更多的累积消息，但也意味着在达到饱和点前，系统需要运行更长时间。

3.随着 linkrate的增加，网络能够在饱和前处理更多的消息，但随后迅速达到饱和点。饱和点后，网络中的消息数量显著增多，表明进一步增加 linkrate 已无法有效提升吞吐量，反而可能导致网络性能下降。